﻿山东新和成氨基酸有限公司2021年第四季度环境信息公开

- 一、企业基础信息

| 单位名称 | 山东新和成氨基酸有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370700068724427K |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 山东省潍坊市滨海区央子街道珠江西三街02999号 | 地理位置 | 东经 119°6′07″ 北纬 37°3′36″ |
| 法定代表人 | 王正江 | 邮政编码 | 261108 |
| 环保联系人 | 俞楚锋 | 联系电话 | 0536-2095706 |
| 行业类别 | C2614 | 电子邮箱 | ajs.hbb@cnhu.com |
| 生产周期 | 7920h | 委托监测机构 | 潍坊市环科院环境检测有限公司 青岛康环检测科技有限公司 |
| 主要产品及规模 | 蛋氨酸 15万吨/年 |  |  |
| 单位简介 | 山东新和成氨基酸有限公司成立于2013年5月，主要生产经营饲料添加剂蛋氨酸及其附属产品。公司规划建设30万吨蛋氨酸，总投资70亿元，为山东省重点建设项目、潍坊市战略性重点项目，是国内首条拥有自主知识产权的蛋氨酸产品生产线。愿景为“打造国际一流的氨基酸一体化制造基地”。公司2018年成为省内首批饲料质量安全管理示范企业、顺利通过高新技术企业认证。 |  |  |

二、企业环境监测方案

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 山东新和成热电厂排气筒 | 硫化氢、挥发性有机物 | 月/次 |
|  |  | 氰化氢、甲醇、丙烯醛、丙烯酸、二硫化碳 | 半年/次 |
|  | 甲硫醇加热炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 季度/次 |
|  | 硫化氢加热炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 季度/次 |
|  | 氨法脱硫排气筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 烟气在线连续监测 |
|  |  | 镉、铅、汞、铬、 锡、锑、铜、锰、砷、镍及其化合物 | 月/次 |
|  |  | 一氧化碳、氯化氢、甲硫醇、硫化氢、二硫化碳、林格曼黑度、氨、氰化氢、臭气浓度、甲醇、丙烯醛、非甲烷总烃、硫酸雾、氟化氢 | 季度/次 |
|  |  | 二噁英类 | 半年/次 |
|  |  | 硫酸雾 | 年/次 |
|  | 气液炉排气筒 | 非甲烷总烃、氰化氢、氨气 | 季度/次 |
|  |  | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 烟气在线连续监测 |
|  | RTO排气筒 | 非甲烷总烃、氮氧化物、氰化氢、丙烯醛 | 季度/次 |
|  | 硫酸钾干燥排气筒 | 颗粒物 | 季度/次 |
|  | 厂界无组织废气 | 二硫化碳、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、氰化氢、丙烯醛、非甲烷总烃、臭气浓度、氨、总悬浮颗粒物 | 季度/次 |
| 循环冷却水 | 循环水进、出口 | 总有机碳 | 半年/次 |
| 废水 | 污水总排口 | PH、悬浮物、石油类、硫化物 | 月/次 |
|  |  | 化学需氧量、氨氮、氰化物、全盐量、五日生化需氧量、总氮、总磷、氟化物 | 季度/次 |
|  |  | 甲醇、甲硫醇、丙烯醛、丙烯酸 | 半年/次 |
| 地下水 | 上下游各1口 | PH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氰化物、总大肠菌群 | 半年/次 |
| 土壤 | 厂区内 | 铅、镉、汞、镍、砷、氰化物 | 半年/次 |
| 噪声 | 厂界 | 昼间噪声、夜间噪声 | 季度/次 |

三、企业排污信息

1. 固定污染源废气排放信息

| 排放形式 |  | 有组织排放 | 监测时间 | 2021年10月13日-2021年12月23日 （二噁英检测时间2021年9月26日） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排放口 | 污染因子 | 排放限值mg/Nm3 | 监测数值最大值mg/Nm3 | 达标 情况 | 标准 |
| 1 | 甲硫醇加热炉 | 二氧化硫 | 50 | 3 | 达标 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）表1重点控制区 |
|  |  | 氮氧化物 | 100 | 43 | 达标 |  |
|  |  | 颗粒物 | 10 | 2.9 | 达标 |  |
| 2 | 硫化氢加热炉 | 二氧化硫 | 50 | 3 | 达标 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）表1重点控制区 |
|  |  | 氮氧化物 | 100 | 73 | 达标 |  |
|  |  | 颗粒物 | 10 | 4 | 达标 |  |
| 3 | 氨法脱硫排气筒 | 二氧化硫 | 50 | 12.7 | 达标 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区 |
|  |  | 氮氧化物 | 100 | 61.4 | 达标 |  |
|  |  | 颗粒物 | 10 | 1.27 | 达标 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 60 | 24.6 | 达标 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 （DB37/ 2801.6—2018）表1、表2 |
|  |  | 甲醇 | 50 | 2 | 达标 |  |
|  |  | 丙烯酸 | 10 | / | * |  |
|  |  | 丙烯醛 | 3 | 0.1 | 达标 |  |
|  |  | 氰化氢 | 1.9 | ND | 达标 |  |
|  |  | 二硫化碳 | 20 | 0.04 | 达标 |  |
|  |  | 二噁英类 ng TEQ/m3 | 0.1 | 0.024 | 达标 |  |
|  |  | 氨逃逸 | 3 | 2.63 | 达标 | 《氨法烟气脱硫工程通用技术规范》 （HJ 2001-2018） |
|  |  | 氨kg/h | 75 | 0.41 | 达标 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2 |
|  |  | 二硫化碳kg/h | 24 | 6.2×10-3 | 达标 |  |
|  |  | 硫化氢kg/h | 5.2 | 2.8×10-2 | 达标 |  |
|  |  | 甲硫醇kg/h | 0.69 | / | 达标 |  |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | 60000 | 412 | 达标 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 30 | 0.20 | 达标 | 《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表5 |
|  |  | 氯化氢 | 70 | 13.1 | 达标 | 《危险废物焚烧炉污染控制标准》（GB18484-2001）表3 |
|  |  | 氟化氢 | 7 | 1.59 | 达标 |  |
|  |  | 林格曼黑度 | 1级 | ＜1 | 达标 |  |
|  |  | 汞及其化合物 ( μg/Nm3) | 0.1 | 0.014 | 达标 |  |
|  |  | 砷( μg/Nm3)、镍及其化合物 | 1 | 1×10-4 | 达标 |  |
|  |  | 铅及其化合物 | 1 | 0.007 | 达标 |  |
|  |  | 镉及其化合物 | 0.1 | 0.001 | 达标 |  |
|  |  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 4 | 6.79×10-2 | 达标 |  |
| 4 | 气液炉排气筒 | 二氧化硫 | 50 | 0.435 | 达标 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区 |
|  |  | 氮氧化物 | 100 | 62.7 | 达标 |  |
|  |  | 颗粒物 | 10 | 0.734 | 达标 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 60 | 4.89 | 达标 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 （DB37/ 2801.6—2018）表1、表2 |
|  |  | 氰化氢 | 1.9 | ND | 达标 |  |
|  |  | 氨逃逸 | 3 | 2.12 | 达标 | 《氨法烟气脱硫工程通用技术规范》 （HJ 2001-2018） |
|  |  | 氨kg/h | 75 | 0.12 | 达标 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2 |
| 5 | RTO排气筒 | 氮氧化物 | 100 | 11 | 达标 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 60 | 2.54 | 达标 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 （DB37/ 2801.6—2018）表1、表2 |
|  |  | 氰化氢 | 1.9 | 0.09 | 达标 |  |
|  |  | 丙烯醛 | 3 | 0.1 | 达标 |  |
| 6 | 硫酸钾干燥排气筒 | 颗粒物 | 10 | 3.5 | 达标 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区 |
| 7 | 山东新和成热电厂排气筒 | 硫化氢kg/h | 21 | 8.2×10-2 | 达标 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 60 | 0.58 | 达标 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 （DB37/ 2801.6—2018）表1、表2 |
|  |  | 甲醇 | 50 | 2 | 达标 |  |
|  |  | 丙烯醛 | 3 | 0.1 | 达标 |  |
|  |  | 丙烯酸 | 10 | / | * |  |
|  |  | 氰化氢 | 1.9 | 0.09 | 达标 |  |
|  |  | 二硫化碳 | 20 | 0.03 | 达标 |  |

*待国家或省污染物监测方法标准发布后实施。

2. 厂界无组织废气排放信息

| 排放形式 |  | 无组织排放 |  | 监测时间 | 2021年10月13日-2021年11月30日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染因子 | 排放限值mg/Nm3 | 监测数值最大值 mg/Nm3 | 达标情况 | 标准 |
| 1 | 氨 | 1.5 | 0.05 | 达标 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级中“新扩改建”标准 |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 | 0.003 | 达标 |  |
| 3 | 甲硫醇 | 0.007 | ND | 达标 |  |
| 4 | 甲硫醚 | 0.07 | ND | 达标 |  |
| 5 | 二硫化碳 | 3.0 | ＜0.03 | 达标 |  |
| 6 | 臭气浓度 | 20 | 12 | 达标 |  |
| 7 | 氰化氢 | 0.024 | ＜2×10-3 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2 |
| 8 | 丙烯醛 | 0.4 | ＜0.1 | 达标 |  |
| 9 | 颗粒物 | 1.0 | 0.359 | 达标 |  |
| 10 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.41 | 达标 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6—2018） |

3. 循环冷却水系统

| 监测时间 |  | 2021年8月3日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染因子 | 监测数值最大值mg/L | 差值 | 差值标准 | 泄露判定 | 标准 |
| 1 | 总有机碳（进口） | 15.9 | 5% | ≤10% | 达标 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准 》（GB 37822—2019） |
| 2 | 总有机碳（出口） | 16.7 |  |  |  |  |

4.污水总排口废水排放信息

| 排放去向 |  | 园区污水处理厂 | 监测时间 | 2021年12月2日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染因子 | 排放限值mg/L | 监测数值最大值mg/L | 达标情况 | 标准 |
| 1 | PH（无量纲） | 6-9 | 7.9 | 达标 | 潍坊渤发水处理有限公司接管标准 |
| 2 | 化学需氧量 | 1000 | 351 | 达标 |  |
| 3 | 氨氮 | 100 | 4.2 | 达标 |  |
| 4 | 硫化物 | 1 | 0.082 | 达标 |  |
| 5 | 氰化物 | 0.5 | ＜0.004 | 达标 |  |
| 6 | 总氮 | 120 | 4.88 | 达标 |  |
| 7 | 总磷 | 20 | 1.16 | 达标 |  |
| 8 | 五日生化需氧量 | 400 | 159 | 达标 |  |
| 9 | 全盐量 | 6000 | 4.69×103 | 达标 |  |
| 10 | 悬浮物 | 500 | 51 | 达标 |  |
| 11 | 氟化物 | 1.5 | 1.79 | 达标 |  |
| 12 | 丙烯醛 | 1 | ND | 达标 |  |
| 13 | 石油类 | 15 | 0.81 | 达标 |  |
| 14 | 甲硫醇 | / | / | * |  |
| 15 | 丙烯酸 | / | / | * |  |

*待国家或省污染物监测方法标准发布后实施。

5. 地下水、土壤监测信息

| 监测时间 |  |  | 2021年11月30日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测 点位 | 污染因子 | 质量标准 mg/L | 监测数值最大值 mg/L | 满足标准情况 | 标准 |
| 1 | 上游地下水观察井 | pH（无量纲） | 6.5≤PH≤8.5 | 7.7 | Ⅲ | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）V类水标准 |
|  |  | 溶解性总固体 | >2000 | 1.63×105 | V |  |
|  |  | 硫酸盐 | >350 | 3.64×103 | V |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 | >10.0 | 10.1 | V |  |
|  |  | 氨氮（以N计） | ≤0.5 | 0.298 | Ⅲ |  |
|  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | ≤3.0 | 未检出 | Ⅰ |  |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.1 | 0.011 | Ⅱ |  |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | ≤2.0 | 1.88 | Ⅰ |  |
|  |  | 氰化物 | ≤0.01 | ＜0.002 | Ⅱ |  |
| 2 | 下游地下水观察井 | pH（无量纲） | 6.5≤PH≤8.5 | 7.4 | Ⅲ |  |
|  |  | 溶解性总固体 | >2000 | 2.19×105 | V |  |
|  |  | 硫酸盐 | >350 | 1.82×104 | V |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 | >10.0 | 13 | V |  |
|  |  | 氨氮（以N计） | ≤0.5 | 0.286 | Ⅲ |  |
|  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | ≤3.0 | 未检出 | Ⅰ |  |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.1 | ＜0.003 | Ⅱ |  |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | ≤5.0 | 3.18 | Ⅱ |  |
|  |  | 氰化物 | ≤0.01 | ＜0.002 | Ⅱ |  |
| 3 | 厂区内土壤 | 铅（mg/kg） | 800 | 23 | 满足 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
|  |  | 镉（mg/kg） | 65 | 0.37 | 满足 |  |
|  |  | 汞（mg/kg） | 38 | 0.049 | 满足 |  |
|  |  | 镍（mg/kg） | 900 | 19 | 满足 |  |
|  |  | 砷（mg/kg） | 60 | 8.81 | 满足 |  |
|  |  | 氰化物（mg/kg） | 135 | ＜0.04 | 满足 |  |

6.厂界噪声排放信息

| 监测时间 |  |  | 2021年11月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染因子 | 排放限值L eq（A） | 监测数值最大值L eq（A） | 达标情况 | 标准 |  |
| 昼间 | 65 | 57.1 | 达标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准 |  |
| 夜间 | 55 | 48.5 | 达标 |  |  |

7.固废处置台账

| 属性 | 废物名称 | 废物代码 | 委托转移利用、处置单位 | 转移利用、处置量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 废包装及手套 | 900-041-49 | 山东新和成维生素有限公司 | 33.82t |
|  | 丙烯醛合成催化剂 | 261-152-50 | 枣庄华博环保科技有限公司 | 20.98t |
|  | 精馏残液 | 900-013-11 | 山东新和成维生素有限公司 | 33.22t |
|  | 废矿物油 | 900-249-08 | 青州市鲁光润滑油有限公司 | 6.98t |
|  | 试剂瓶 | 900-041-49 | 渤瑞环保股份有限公司 | 2.46t |
|  | 废活性炭 | 900-039-49 | 淄博鹏达环保科技有限公司 | 384.24t |
|  |  |  | 山东新和成维生素有限公司 | 230.02t |
|  | 焚烧炉飞灰、残渣 | 772-003-18 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 39.42t |
|  | 生化污泥 | 900-046-49 | 山东新和成维生素有限公司 | 22.76t |
| 工业固废 | 硫酸铵 | / | 黑龙江省福硕肥业有限公司 山东沃森生态肥业有限公司 青州晟辉化工有限公司 | 1288.25t |
|  | 硫酸钾 | / | 昊悦（山东）肥料有限公司 浙江致惠科技有限公司 | 20898t |
| 建筑垃圾 | 工业建筑物 | / | 潍坊嘉华市政工程有限公司 | 876m³ |
| 生活垃圾 | 厨余、办公等 | / | 潍坊滨海永泰环卫工程有限公司 | 291.6m³ |

8.污染物总量控制情况

| 序号 | 污染物名称 | 总量指标（t/a） | 排放量（t/季度） | 累计排放量（t） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 92.44 | 2.99 | 10.908 | 达标 |
| 2 | 氮氧化物 | 228.72 | 20.45 | 41.742 | 达标 |
| 3 | 氨氮 | 2.21 | 0.148 | 1.028 | 达标 |
| 4 | COD | 22.042 | 2.97 | 14.95 | 达标 |

9.监测点位、排放口位置图

- 四、环保设施台账

| 序号 | 设施名称 | 处理工艺 | 投运时间 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不含硫氮废气处理装置 | 催化氧化 | 2016.8 | 在运 |
| 2 | 高浓度废水处理装置 | 直接焚烧 | 2016.8 | 在运 |
| 3 | 含硫废气、废液处理装置 | 直接焚烧+烟气处理组合工艺 | 2016.8 | 在运 |
| 4 | 固体废物集中处理装置 | 直接焚烧+烟气处理组合工艺 | 2016.9 | 在运 |
| 5 | 污水处理装置 | 预处理+生化组合工艺 | 2016.8 | 在运 |
| 6 | 高架火炬 | 直接焚烧 | 2016.7 | 在运 |
| 7 | 气液焚烧炉 | 直接焚烧+烟气处理组合工艺 | 2020.9 | 在运 |
| 8 | RTO | 蓄热式热氧化 | 2020.9 | 在运 |

- 五、建设项目环保管理台账

| 序号 | 项目名称 | 环评编制单位 | 环评批复 |  | 竣工验收 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 批复日期 | 批复文号 | 验收日期 | 验收公示 |
|  | 2*5万吨/年蛋氨酸项目 | 山东省环科院 | 2014.11.13 | 潍滨环审字［2014］22号 | 2018.03.14 | 自主验收公示 |
|  | 蛋氨酸绿色资源综合利用项目 | 潍坊市环科院 | 2018.08.22 | 潍滨环审字［2018］14号 | 2019.06.24 | 自主验收公示 |
|  | 循环冷却水回收利用项目 | 潍坊市环科院 | 2019.06.21 | 潍滨环表审（19049）号 | 2020.01.08 | 自主验收公示 |
|  | 废弃物环保综合治理项目 | 潍坊市环科院 | 2018.08.29 | 潍滨环审字［2018］16号 | 2021.02.05 | 自主验收公示 |
|  | 年产25万吨蛋氨酸项目 | 潍坊市环科院 | 2019.01.07 | 潍环审字［2019］B1号 | 2021.02.05 | 自主验收公示 （一期10万吨） |
|  |  |  |  |  | （二期15万吨）未建 |  |
|  | 年产1000吨海水养殖蛋氨酸MHA-Ca项目 | 潍坊市环科院 | 2020.05.06 | 潍滨环表审（20025） | 未建 |  |

- 六、环境应急

1.应急电话：0536-2095706

2.突发环境事件应急预案备案证明

- 监测单位资质

潍坊市环科院环境检测有限公司

青岛康环检测科技有限公司（二噁英检测单位）